| FAG: REHAB – eksamen Helproteser | DATO: 31. juli 2026 |
| --- | --- |
| EMNE | NOTER |
| Helproteser overvejelser Ekstraorale observationer: Intraorale strukturer: | Reduceret bidhøjde giver manglende støtte til læbe og kinder → sammenfaldet ansigt med rhagader. Overkæben: - Udtrækning af den bevægelig slimhinde  Sideligamenter og læbebånd (ligamentum buccalis og ligamentum / frenulum labiale) - Tubermaxillae - Raphe pterygomandibularis - AH-linje (grænsen mellem den bløde og hårde gane – kaldes også viberationslinjen)  protesens udformning må ikke ekstenderes over denne grænse, da muskler i den bløde gane har betydning for synkning, åndedræt og tale. - Processus alveolaris - Papilla insicivus  protesen må ikke trykke på denne da papilla insicivus dækker over kar og nerver. - Knoglefremspring: Tori i ganen og eksorstoser på facialsiden af proc. alveolaris (skal i nogle tilfælde fjernes kirurgisk). Underkæben: - Læbebånd og tungebånd samt sideligamenter - Retromolare pude og Rahpe pteregomandibulare  protesen må ikke ekstenderes over disse strukturer da det vil dislokere protesen. - Udstrækning af den bevægelige slimhinde  Sideligamenter og læbebånd (ligamentum buccalis og ligamentum / frenulum labiale) - Linea mylehyiodea (knoglefremspring) - Knoglefremspring: Tori på lingualfalde af proc. alveolaris og eksorstoser på facialfladen (skal i nogle tilfælde fjernes kirurgisk). - Pars alveolaris Musklerne i ansigtet kan virke hhv. retinerende / stabiliserende og dislokerende: - Retinerende muskler (har kontakt med de sekundære støtteflader) - M. buccinator  presser kinder mod tænder - M. orbicularis oris - Mm. Pteregoideus lateralis  involveret i TMJ bevægelser, dysfunktion kan derfor påvirke stabiliteten af protesen. - Tungens muskler – forreste del presses mod UK protese, mens tungeryg presses mod OK-protese  indflydelse på lateral stabilitet af protesen - Dislocerende muskler: - Mm. mylehyoideus  løfter mundgulv og tunge ved synkning. - Mm. mentalis - Mm. masseter - Mm. orbicularis oris - Mm pteregoideus medialis |
| Definitioner | Den neutrale zone: Er området mellem læber, kinder og tunge som kan udfyldes af aftagelige proteser. I den neutrale zone udlignes trykket fra kinder og læber med det tilsvarende tryk fra tungen, således at protesen stabiliseres og ikke dislokeres. Proteserummet: Det rum protesen tillades af muskler og ligamenter Hvileafstanden: Kaldes også frivejsmellemrummet. Er afstanden mellem oklussionsreliefferne når UK er i hvile Afstand måles typisk på hhv. næse og hage – når pt hhv. okkludere maximalt, og derefter når underkæben slapper af. Normal hvileafstand er gennemsnitlig 2-3 mm, hvis pt. har reduceret bidhøjde er hvileafstanden større. Intercuspidationsposistion: Den position af UK hvor der er maksimal kontakt mellem OK og UK. Displacerende suprakontakt: Er de kontakter som flytter protesen i forhold til underlaget. Kan komme til udtryk i form af tryksår, rødme eller hyperkeratinisering Primære støtteflader: Protesebasis Sekundære støtteflader: De flader der vender ud mod strukturer der danner proteserummet – de ligger an mod den bevægelige slimhinde. Effektive retentionsareal Er det areal af primære og sekundære støtteflader som virksomme mht. retention af protesen |
| Faktorer med betydning for retentionen i aftagelig protetik (helproteser og partielle proteser) Protese retention def.: Andre protetiske termini: Protesers retention generelt: Det effektive retentionsareal: Aftagelige protesers retention: Salivalamellen = laget af saliva mellem protese og slimhinde – skaber undertryk og modviker fjernelse. Protese fiksativer: | Den modstand der ydes mod de kræfter der forsøger at fjerne protesen fra dens underlag. Retinerende kræfter/elementer forsøger at holde protesen på plads, mens dislokerende kræfter forsøger at fjerne protesen. - Protesens stabilitet = En proteses evne til at modstå kræfter i retning mod eller parallelt med underlaget. - Aktiv muskulær fiksering = Det bidrag til protesens retention der opstår, når muskler under funktion presses mod de sekundære støtteflader. - Passiv muskulær fiksering = Det bidrag til protesens retention der opstår, når musklerne ved deres tyngde og fylde påvirker de sekundære støtteflader. Protesens retenions- og stabilitetsfaktorer: - Saliva øger retention - Ventilvirkning/randventil og undertryk (jf. helproteser) - Muskelfunktion - Overfladeareal af protesen - Anatomi, protesebasis’ morfologi – gangens dybde - Okklusion og artikulation - Vægt/tyngde - Aktive bøjler (partielle proteser) - Føringsplaner mv. (partielle proteser) - Tandprominenser ift. indskudsretning (partielle proteser) Er det areal af primære og sekundære støtteflader, som molekylærekræfter er virksomme på mht. at retinere protesen. Jo større ekstensionsareal (maksiaml ekstension) af primære og sekundære støtteflader des bedre retention  hvis de er underekstenderede vil luft-strømningerne lettere kunne kompromittere adhæsion- og kohæsionskræfterne i saliva hvorved de fysiske retention reduceres. Desuden har støttefladernes form og hældning betydning for retentionen. Fysisk retention/stabilitet: - Aktiv og passiv retention  Partiel protetik: - Aktive bøjlegrene (aktiv): Retentionen er baseret på friktionskræfter herunder udnyttelse af underskæringer på tænder og etablering af fladekontakt mellem disse og protesen. Den reciprokerende del af bøjlen udover modtryk mod den aktive bøjlegrens tryk. - Konstruktionselementer (passiv) - Føringsplaner på tænder - Retention sv.t. indskudsretning ift. prominenser på tænderne. - Saliva  partielle proteser og helproteser: - Kohæsionskræfter (salivas indre sammenholdene kræfter – afhænger af salivas sammensætning) - Adhæsionskræfter (de kræfter der binder væsken til overfalden, dvs. saliva til protesebasis og slimhinde) - Overfladespænding - Viskositet (glykoproteinerne er ansvarlige for viskositet – de virker som lim) - Ventilvirkning  parteille proteser og helproteser: - Fladeventil - Randventil - Undertryk (salivalamellen = ved træk i protesen vil der opstå undertryk der vil gå fra basis af protesen til protesens periferi og ud langs de sekundære støtteflader når trækket tiltager. Muskulær retention/stabilitet - Se under andre protetiske termini. - Muskulær fiksering - Muskler i kontakt med de sekundære støtteflader kan retinere protesen - Ekstension af protesens flanger kan øge arealet af de sekundære støtteflader og dermed retentionen. - En overekstension kan føre til at musklerne i protesens periferi dislocere protesen under funktion. Anatomisk retention/stabilitet - Understøttelsesareal - Desto større areal desto større salivalamel og dermed større retention. - Høj gane → større areal Forbedrer protesens retention ved delvist at erstatte salivalamellem eller at ændre adhæsions- og kohæsionskræfter samt viskositeten af saliva. Kan fås som væske, creme eller pulverform. Indikationer for anvendelse af protese fiksativer: - Ugunstige anatomiske forhold for protesens retention - Patienter med dårlig neuromuskulære kontrol – parkinsons patienter - Xerostomi patienter, fx Sjögrens eller patienter der har fået stråling - Umiddelbart efter ny proteseindsættelse hvor der er adaptaionsbesvær. Problemer ved anvendelse af protese fiksativer: - Delvis synkning - Kan øge risiko for svampeinfektioner og bakterielle infektioner. - Immunkompromitterede patienter med lav resistens overfor bakterier. |
| Fremstilling af helprotese | - Journaloptagelse - Henvendelse og ønsker. - Anamnese hhv. generelt (diabetes nedsætter immunforsvar, parkinsons der påvirker muskelfunktion, Sjögren der forårsager mundtørhed) og odontologisk (tidligere erfaring med protese) - Medicin: Mange lægemidler nedsætter spytsekretion! Immunsupprimerende lægemidler! - Ekstraoral undersøgelse - Pt. ser formentligt insunket / gammel ud (læber og kinder kollapser, prolabiet næsten ikke synligt, mundvinklerne peger nedad, reduceret ansigtshøjde) dette kan der rettes op på vha. en helprotese med vertikal og horisontal udbygning der understøtter læber og kinder. Obs. undgå for lav bidhøjde! - Ragader er typisk også forekommende ved pt’er med manglende tænder. - Undersøgelse af TMJ - Intraoralt – klinisk undersøgelse (se ovenfor): - Knogleforhold: Hvor stor knogleresorption er sket? Mere resorption i OK (brug papilla insicivum til referencepunkt) og mere resorption oralt i UK  OK bliver derved mindre hvorfor det kan være nødvendigt at tandopstillingen fremstilles i krydsbidning. - Lokaliser anatomiske strukturer herunder foramen mentale og linea mylohyoidea (knoglefremspring har tynd slimhinde hvorfor protese ikke må ekstenderes over disse da det vil udløse smerte!). - Salivasekretion – vigtig for retention og for at reducere risiko for tryksår - Primær aftryk med trimning i alginat (viskøst materiale): Til fremstilling af individuel aftryksske. Ikke perforerede aftrykssker anvendes ved stor knogleresorption  giver større tryk end hvis skeen er perforeret. - Tandvalg - Kanttrimning - UK: pt. fører UK fra side til side og patient fører Uk op og ned. - OK: Pt. fører tungespids fra side til side på overlæben og tungespids mod rugae i ganen og glider derfra bagud med tungespidsen. - Sekundært aftryk, med lav- eller medium viskøst materiale, foretages i individuel aftryksske med kanttrimning vha. hhv. passive og aktive muskelbevægelser. For sikre tilstrækkelig fæste af aftryksmaterialet i skeen, anvendes en adhesiv der smøres på indersiden af den individuelle aftryksske inden aftryksmateriale appliceres i skeen. - Tilpasning af bidplastron (fremstillet i termoplastisk basisplade): Følgende tilpasses for at opnå det æstetisk bedst resultat. Vigtigt at medinddrage patienten i denne proces!! - Læbestøtte: Plastronerne skal tilpasses således at de erstatter den atrofi af knoglen der er sket i facio-oral retning da dette har betydning for læbestøtten. Facialt i UK fronten er det en god ide af lave plastronen konkav, da dette vil genskabe fovea mento-labialis. - Positionering af incisiver i maxillen: har betydning for hvor meget hvor meget tand der eksponeres  1-2 mm plastron (og dermed tand) bør være synlig ved åben mund og afslappet kæbe, mens 2/3 af kronen bør være synlig ved smil og tale. - Orientering af okklusalplanet: Vinkling af okklusalplanet efter fastsættelse af incisivernes placering i maxillen  Forfra bør hældningen af okklusalplanet være parallel med pupillerne i øjet og fra siden parallel med en linje fra øreindgangen til næsebor. - Midtlinje: Registreres i OK plastronen og bør placeres sv.t. ansigtets midlinje, medmrindre munden devierer til den ene side. Forholdet mellem kæberne afgøres af okklusal / vertikal dimensionen der bestemmes af: - Hvileafstand skal være mellem 2-4 mm. - Fonetik: få pt. til at udtale s, sh, og z. Horisontelle relationer: - Retruderet mandibel (RP) - Maksial intercuspidal kontakt (MIP) - Sammenbidsregistrering - Tekniker foretager artikulatorindstøbning og tandopstillingsplastroner (fortænder først, dernæst kindtænder) - I klinikken kontrolelleres tandopstillingen hhv., okklusionsforhold og relation til bløddele, samt det æstetiske (midtlinje, eksponering af tandkrone)  endeligt tandvalg foretages sammen med patienten og evt. pårørende. - Tekniker polymeriserer og pudser og polerer den færdige protese - Udlevering af protese: - Kontroller skarpe kanter, porøsiteter og evt. materiale overskud, der kan give tryksår, inden protesen prøves i munden på patienten. - I munden kontrolleres ekstension, okklussionshøjde, retention og stabilitet, æstetik og fonetik. - Instruktion i renhold = opbevar tørt om natten, vask 2 gange dglt. med vand og uparfumeret sæbe. - Kontrol ikke senere end 3 dage efter udlevering, og derefter efter behov. |
| Knogleforandringer efter ekstraktion af tænder Knogleresorption: Ætiologi: Konsekvenser af resorptionsgraden ved udformning af helproteser Faktorer der kan forværre knogleresorptionen: Kan knogleresorptionen forhindres? | Tilstedeværelsen af tænder samt deres størrelse og form er afgørende for knoglens morfologi i processus og pars alveolaris. Af den grund har tænderne ligeledes betydning for resorptionsgraden af knoglen når de ekstraheres. - Knogleresorptionen er generelt større i mandiblen ift. maxillen. - Resorption af proc. alveolaris er større buccalt end oralt, da knoglen er tyndest buccalt. - Buccalt udformes knogletabet i en v-form, da resorptionsgraden er størst midt på buccalfladen. - Knogleresorptionen er større i horisontalplanet sammenlignet med vertikalplanet: - Bredden (horisontalt) af alveolarkammen reduceres med 50 % svt. 5-7 mm - Højden (vertikalt) af alveolarkammen reduceres med 2-3 mm i OK og 4-5 mm i UK 1 år efter. Obs. de største forandringer sker 3 mdr. efter ekstraktionen, men fortsætter i op til 12 mdr. Årsagen har længe været ukendt, men ifølge et nyere studie er knogleresorption, som følge af ekstraktion, en naturlig fysiologisk proces. Ifølge dette studie tilpasses knoglevævets masse og struktur som følge af de mekaniske belastninger vævet udsættes for. Sagt med andre ord, skal knoglen udsættes for en vis mekanisk stimuli for at opretholde sin oprindelige størrelse og form. Helproteser er i tæt relation med alveolen, hvorfor knoglens udformning har stor betydning for helprotesers retention og funktion. - Retentionen mindskes: - Når volumen og dermed overfladearealet mindskes bliver overfladearealet af alveolærkammen mindre  vanskeliggør ventil/vakum effekten. - Afstanden mellem løsbunde og fastbundne gingiva reduceres  frenuli og ligamenta buccales rykker tættere alveolærkammen  besværliggør udformning af protesen og mindsker retentionen, da ligamenterne og de muskulærebevægelser skubber/løsner protesen ved funktion. - Afstanden mellem den marginale knogle og vigtige anatomiske strukturer mindskes: - Foramina mentalis  større risiko for tryk på nn. mentalis og derved smerter ved anevendelse af protese. - Knoglefremspring som linea mylohyoidea - Ved sværere grad af resorption i maxiellen kan den fremstillede protese traumatisere n. nasopalatinus. - Mekanisk tryk fra protesen – studier er uenige i hvorvidt protesens tryk kan forøge knogleresorptionen. - Biologiske forhold - Studier har ikke kunne bekræfte at der er en sammenhæng mellem knogledensiteten (BMD=bone mineral density) og resorptionsgraden (RRR=residual ridge reduktion), men sammenhængen kan ikke afvises. Faktorer der påvirker knogledensititen, og dermed evt. kan forværre knogleresorptionen er: - Osteoporose (østrogenmangel hos kvinder i menopause) - Genetiske faktorer - Ernæringsforhol - Fysisk stress - Hyperparatyhoroidism - Alder - Diabetes - Ja, ved bevarelse af tandrødder – disse kan fx anvendes som tryklås under en dækprotese - Application af bisfosfonat blandet med kollagen - Der er lavet forsøg der skulle fastlægge om indsættelse af immediat implantat kunne forhindre knogleresorption efter tandekstraktion – Studiet konkluderede at der skete lige så stor knogleresorption inden for de første 3 mdr. selvom der blev placeret et implantat straks efter ekstraktion. |
| Immediat protese Fremstilling: | Hvis der skal ekstraheres både anteriort og posteriort, bør det gøres posteriort først grundet resorption og æstetikken. Fordele: - Pt får den samme dag som tænderne trækkes ud - Psykisk bedre for patienten - Undgå hypertrofi af tungen - Reducerer risikoen for ny fonetik Ulemper: - Ikke muligt at prøve tandopstilling - Der skal foretages rebaseringer pga. resorptioner efter ekstraktion - Ekstraktion af præmolarer og molarer - Primær aftryk til individuel aftryksske - Trimning af ske - Sekundært aftryk - Tilpasning af plastron - Kindtandsopstilling - Laboratoriefase - Ekstraktion af fronttænder - Immediat indsættelse |
| Provisoriske akrylproteser | Provisoriske akrylproteser er temporære proteser, der hyppigt indsættes immediat dvs. umiddelbart efter ekstraktion. De er de billige at fremstille og let at udvide protesens udstrækning. Ulemper ved akrylproteser er at de bl.a. lettere knækker pga. udmatningsbrud og er plakretinerende. - Indskudsprotese: kan laves immediat uden plastroner. Forskellige designs: - Davenport design = afstøtning på nabotænder - Every design = med bøjler - Copenhagen design = interproximalt design - Kombineret Every design og Copenhagen design - Friendeprotese: Kræver først fremstiling af individuel ske, dernæs fremstilling af bidplastron og til sidst tandopstilling inden udlevering  derfor kan den ikke kan laves immediat. - Hvis friendesadler er inkluderet i den provisoriske protese, bør kindtænder ekstraheres først, hvorefter fortænder evt. kan ekstraheres immediat. 3 mm reglen, dvs. afstand på 3 mm fra margo gingiva, skal også overholdes for provisoriske akrylproteser. Indkald pt. til kontrol dagen efter, vigtigt for at aflaste evt. tryksår. Pt. bedes beholde protesen i munden indtil kontrollen dagen efter så tandlægen kan se hvor på slimhinden der er gener. |
| Individuel aftryksske Formål: Krav til individuel aftryksske: Funktionsaftryk: | Fremstilles i koldpolymeriseret acrylat. Fremstilling af individuel aftryksske har to hovedformål: - Præcisionen af protesen øges: Det skyldes at materialetykkelsen (optimalt 3 mm) kan kontrolleres i en individuel aftryksske - Jo større lagtykkelse des større kontraktion og derfor nedstat præcision. - Større lagtykkelse giver til gengæld mindre deformering hvilket øger præcisionen. - En lagtykkelse på 3 mm er derfor et kompromis mellem kontraktion og deformering af aftryksmaterialet. - Protesen får korrekt ekstension: Den individuelle aftryksske skal udformes således at den giver mulighed for hhv. aktive og passive muskelbevægelser under kanttrimning såvel som aftrykstagning  dette sikrer at den endelige protese hverken bliver for lille eller for stor. Kanttrimning af aftryksskeen i KEUR, skaber en randventil langs hele protesens periferi som retention (ikke videnskabelig bevist). Kanttrimningens hovedformål er, at præcisere protesens ekstension i det vestibulære område, således at protesen hverken over- eller underekstenderes. - aftryksskeen skal være stiv samt ueftergivelig hvilket sikrer at aftrykket ikke ændres under hhv. isættelse og fjernelse fra mundhulen - aftryksskeen skal være af passende størrelse således at aftrykket ikke kompromitteres af processus alveolaris - aftryksskeen må ikke være overekstenderet, dette kan sikres ved: - At kanterne på selve skeen placeres mellem bevægelig og ubevægelig slimhinde, ca 2 mm fra vestibulen i hvileposition. - Hvis aftryksskeen bliver på plads når patienten holder munden i hvile er det et tegn på at skeen ikke er overekstenderet. Obs. hvis skeen dislokeres er det ikke nødvendigvis pga. overekstension, men kan også være pga. tungens kraft. - aftryksskeen skal sikre retention af aftryksmaterialet - Aftrykssken skal være forsynet med håndttag som letter fjernelsen. Hermed forstås at et aftryk, hvor de sekundære støtteflader formes vha. muskelkontraktion og træk i kinder og læber. Disse foregår hhv. aktivt og passivt. - Aktive muskelbevægelser (pt. udfører muskelbevægelserne): - OK øvelser: UK skubbes fra side-side, kysmund, maksimal gabning (overlæbe trækkes udover) . - UK øvelser: Tungen ekstenderes maksimalt og bevæges fra side til side - Passive muskelbevægelser (tandlæge udfører muskelbevæeglserne): Ved at bevæge kinder og læber. Således sikres at den endelige protese tillader normal muskelaktivitet i forbindelse med tale, smil, sang og spisning. Protesen tilpasses ikke ekstrem muskelaktivitet som fx ved nys og hoste, da dette ville forårsage underekstension af protesen hvorved retentionen af protesen bliver reduceret. |
| Artikulator | Er et mekanisk apparatur, som forbinder UK og OK modeller med et kunstigt kæbeled. Formålet er at gengive kæbernes positioner i forhold til hinanden (okklusion) og simulere kæbeleddets bevægelser (artikulation) Positioneres i tre plan: - Orientering: Gibsmodellernes / kæbernes orientering ift. kæberne/artikulatoren. - Vertikal plan: Plads mellem kæberne. - Horisontal plan: Front-bagud positionering, side-side forhold. |
| Æstetik ved helkæbe fremstilling Ansigtets form og harmoni: Ansigtets før og efter tandekstraktion: Principper for tandopstilling ved helproteser: Tandopstillings komponenter: Protesens basis: | - Egne sunde tænder = Statussymbol - Tab af tænder og alveolærkam = Tab af status og ungdom Horisontale proportioner: - Vertikale linjer hjælper i vurdering af indbyrdes horisontale størrelsesforhold herunder - Øjenafstand - Næsebredde Ansigtet inddeles i tre afsnit: - Øverste del: Hårgrænse - næserod - Midterste del: Næserod - næsespids - Nederste del: Næsespids - hagespids Følgende ændringer af ansigtets harmoni sker som følge af tandekstraktion: - Tab af vertikal dimension - Læberne indfaldne - Philtrum udvisket - Nasolabial fure accentureret - Næsen virker større Det er vigtigt at involvere patienten i protesefremstillingen! Ved tandopstilling på helkæbeproteser skal følgende principper opfyldes for at opnå harmoni mellem tænder og ansigt: - Eksponering af insiciver ved afslappede læber – tommelfingerregel er 1-1,5 mm eksponeret insiciv under afslappet overlæbe: - Vertikal og sagital grænse af Ok insiciver: - Ved afslappede læber skal OK’s insicalkontur røre underlæben (wet-dry linjen) - Kontroller ved at se om pt. kan udtale V og F - Læberne skal afstødes af protesetænderne og ikke af den faciale flange (akrylen på protesen). - Tændernes form og størrelse: Firkantede tænder til firkantede ansigter og runde tænder til runde ansigter. Størrelsen skal ligeledes passe harmonisk til ansigtets størrelse. - Næsen bredde svarer til bredden mellem akserne mellem 3+3 - Insiciallinjen i Ok skal følge underlæben for at skabe harmoni - Insicallinjen i OK og UK må have fælles træk for at skabe harmoni. - Fif ved ekstreme ansigtstræk: - Ujævn læbe kan kamufleres ved tandvalg - Ved meget runde ansigter kan med fordel anvendes mere kantede tænder for at modvirke det runde - Meget brede ansigter kan modvirkes ved at lave diastema mellem protesetænder - Ved asymmetrisk ansigt er det vigtigt at tandopstillingen ikke følger denne asymmetri men modvirker denne. - Akseretning - Rotation - Diastema - Mediale i harmoni med ansigtet - Mellemrum af forskellig størrelse - Modstående mellemrum i OK og UK bør undgås - Størrelse ift. renhold - Hårde konturer svækkes ved afrunding - Insicallinje - Uformning af gingiva/akryl  gingivaniveu (hvor meget gingiva vises ved smil og grin). - Detaljer som fx farven af gingiva/akryl og blotlagte cervikallinjer. |
| Tandopstilling Placering af tænderne: | Tandvalg foretages i samarbejde med patienten Evt. ud fra ældre billeder eller tidligere proteser Der skal vælges: - Farve - Form (firkantede ansigter skal have firkantede tænder) - Størrelse - Stilling Hjørnetænderne: Placeres umiddelbart under næsefløjen Midtlinje: - Bestemmes ud fra helhedsindtryk af ansigtet - Som regel ud fro frenulum og tuberculum labii superioer Incisiverne: - Bør følge konturen af underlæben - Centrale incisiver og hjørnetænder placeres så incisalkanten følger okklusalplanet - Lateral incisiverne placeres ½-1 mm over okklusalplanet - Hvor langt fremme de skal placeres bør være 7-9 mm fra papilla incisivum til facialfladen af incisiverne. Kindtænder: - Skal stå lige over toppen af processus alveolaris - Så flade cuspides som muligt - Okklusalplanet skal været parallelt med protesunderlaget og stå i niveau med tungens siderand (hvis det ligges for højt i UK vil protesen blive displaceret) - Skal stå i den neutrale zone |
| Patienttilfredshed med helproteser | Faktorer af betydning: - Protesefaktorer - Retention - Funktion (æstetik, tyggefunktion og tale) - Æstetik - Patientrelaterede faktorer - Patientens individuelle fysiske og psykologiske adaptation - Patientens holdning til proteser - Patientens erfaring med proteser - Patientens alder og generelle helbred Protesens prognose afhænger af ovenstående faktorer, men i høj grad også af patientens orale historie og at der er sunde forhold inden protese fremstilling. |
| Komplikationer Protesestomatittis Prævalens: Ætiologi: 3 typer af stomaticis protetica: Prædisponerende faktorer: Behandling: Tryksår Mundvinkelrhagader Ætiologi: Behandling: Cancer protetika Burning mouth syndrome Ætiologi: Ernæringsproblemer TMD | Protesestomatitis er betændelsesagtige forandringer i slimhinden under protesen - udgør 18% af slimhindelidelserne hos protesebærere. Skyldes som regel infektion med gærsvampen Candida albicans, hvorfor stomatitis protetika også kaldes en candida assosieret læsion. Er hyppigst associeret med angular cheilitis og glossitis, hvilket indikerer spredning af mikroorganismer fra proteseområdet til andre mucosale områder. Candida albicans forekommer hos ca. 50 % af den danske befolkning. Protesestomatit forekommer hos 65 % af dem med protese - Infektion: Plak på protesebasis medfører at slimhinden reagerer på de mikrobielle antigener og toksiner i plakken. Svampe, specielt candida, er dominerende. - Mekanisk irritation: Proteser med dårlig pasform, ujævnheder og/eller porøsiteter, ustabil okklusion og/eller artikulation, overekstenderede protesekanter og forkert bidhøjde kan skabe betændelsesagtige forandringer af proteseunderlaget. - Intolerance: Kontaktallergisk reaktion overfor protesematerialet eller komponenter af dette som frigøres fra protesen (sjælden). Type 1 / Lokaliseret: Pletvis rødme sv.t. et begrænset område af den palatinale slimhinde. Associeret med traume fra protesen. Type 2 / Generaliseret: Diffus rødme og ødema, men mere generaliseret rødme sv.t. til hele det protesebærende område. Type 3 / Granuleret: Vævsproliferationer / granulationsvæv i ganeslimhinden der klinisk ses som nodular. - Rygning - Dårlig mundhygiejne og protesehygiejne - Insufficiente proteser - Uhensigtsmæssige protesevaner - Ernæringsforstyrrelser - Immunologiske/endokrinologiske lidelser - Maligne eller kroniske sygdomme - Xerostomi /hyposalivation (fx sjögrens eller strålebehandlede) - Medikamenter (antibiotika, kortikosteroider og psykofarmaka). - Elimination af de prædisponerende faktorer  protetisk behandling, kan omfatte: - Korrektion af protesen (evt. fjernelse af små ujævnheder/porøsiteter, overekstentioner, okklusionsbeslibning, etc.) - Rebarsering af protesen for bedre pasform - Seponeting af protesen - Instruktion i proteserenhold - Ny protese - Sørge for at pt ikke sover med den om natten og den lægger tørt eller opbevar den i antimikrobiel væske - Hvis den protetiske behandling ikke er tilstrækkelig kan det være nødvendigt med medicinsk behandling: - Lokalbehandling: Miconazol (brentan etc.) – oral gel 2% påsmøres 4 x dgl. Eller Nystatin (Mycostatin) 100.000 IE/ml mixtura 1 ml 4 gange dglt. Systemisk behandling: Fluconazol 50-100 mg 1 gang dglt. i 7-14 dage. Udvikles typisk 12 dage efter indsættelse af ny protese. Klinisk vil der være rosinformet ulcus (grålige/hvidlige med rød rand) med fibrindækken i midten. Faktorer der kan mindske trykket fra protesen til underlaget : - Parodontalt understøtninger af sadler - Maksimal ekstension - Ikke primær okklusion på frieendesadler - Placering af protesetænder lige over proc. Alveolaris - Balanceret okklusion og artikulation Hvis tryksår ikke behandles kan de udvikles til en kronisk tilstand, en såkaldt irritations hyperplasi, som hyppigst er smertefrie men der kan dog forekomme ulcere i. Det er vigtigt at disse behandles da hyperplasier i værste tilfælde kan udvikles til en neoplastisk tilstand (cancer)!!! Cheliutis angularis  Forekomme generelt hyppigere hos protesebærere. Karakteriseret ved erythem langs rhagaden og evt. skorpedannelse og udtørring. - Infektion med gærsvampe, stafylokokker eller streptokokker. Mundvinkel-rhagaderner er ofte forbundet med tilstedeværelsen af stomatitis protetika. - Ernæringforhold: Mangel på vitamin B og jern er blevet påvist at have en sammenhæng med rhagaderne. - Reduceret bidhøjde øger risiko for udvikling af ragader  der er dog ikke tilstrækkelig evidens herfor. - Atopisk dermatit – fællesbetegnelse for patienter med tør hud, tilbøjelighed til astma, allergier og eksem. De fleste der får rhagader hører til denne gruppe. Formålet er at eliminere infektion og skabe forudsætninger for heling. Antibakteriel eller antimykotisk medicin kan anvendes. Behandl den ætiologiske faktor (fx stomatitis protetika). Oral cancer er karakteriseret ved: - Sår der ikke heler - Induration - Volumenforandringer - Sår med velformede rande - Rød-hvide forandringer - Noduli Brændende og sviende fornemmelse i den orale mukosa, hyppigst lokaliseret til den hårde gane eller tungen. Hyppigt har den orale mukosa et normalt udseende. - Protesedesign eller funktion: En for høj bidhøjde, en manglende okklusal satbilitet og bruksisme. Symptomerne forsvinder ved seponering af protesen. - Ernæringsforstyrrelser: vitamin B mangel og jern mangel - Xerostomi - Allergi: Denne inflammation vil forsvinde efter 1-2 dages seponering af protesen. - Psykogen eller idiopatisk smerte: Stress. Patienterne har typisk fået et stort antal behandlinger. Proteser kan påvirke især patientens indtag af føde, da proteser kan forstyrre lugtesans, smagssans, den taktile sans samt tyggefunktionen (helprotesebærere har kun 25% tyggefunktion sammenlignet med patienter med alle deres naturlige tænder). Protesebærere spiser derfor blødere kost, spiser langsommere og skærer deres mad i små stykker  risiko for udvikling af fejlernæring (obs dette er dog en multifaktoriel tilstand). Det er derfor meget vigtigt ved udlevering af protesen at gøre patienten opmærksom på vigtigheden af indtag af visse vitaminer. = Temporær mandibulær dysfunktion. Oftest vil kæbeleddet dog tilpasse sig de nye okklusionsforhold således at der ikke opstår dysfunktion i kæbeleddet |
| Ny protese eller justering Justeringer: Ny protese: | Hovedformålet med følgende procedurer er at forbedre tilpasningen af protesen, som oftest er blevet dårlig pga. resorption af knoglen. Der er altid indikation for justeringen af protesen hvis der er suboptimal retention eller stabilitet. - Rebasering Udfyldelse af det opståede hulrum på protesens mucosavendte side, som følge af fx atrofi af knoglen, med et rebaseringsmateriale (PMMA eller siliconegummi hhv. hårdt og blødt materiale). - Direkte teknik: Et koldpolymeriseret akrylat lægges på protesen, indføres i munden og trykkes på plads  efter afbinding er hulrummet udfyldt. Obs. denne teknik anvendes ikke mere grundet mucosairritation som materialet kan medføre!! - Indirekte teknik: Aftryk hvorpå teknikeren kan rebasere protesen vha. et kold- eller varmpolumeriseret akrylat  samme metode som ovenstående dette foregår blot på gipsmodel i laboratoriet i stedet for i patientens mund. Obs. pt. må undvære sin protese i mellemtiden. - Duplikering Udskiftning af alt basismateriale evt. bortset fra en tynd bræmme lingualt til at fastholde tænderne i deres position. Dette er fx indiceret hvis ved fraktur af akrylen. - Underforing Midlertidig tilpasning af basis til underlaget (midlertidig rebasering) med blødt materiale  som kan laves direkte i patientens mund. Indikationen er immediatproteser under helingsperioden, for undgåelse af tryksår. Fordele ved justeringer frem for at fremstille en ny protese er, at det er økonomisk fordelagtigt, færre problemer med adaptering og lille eller ingen æstetiske forandringer. Derudover er det hurtigere end at fremstille en helt ny protese. Der bør fremstilles ny protese hvis: - Ændringer i protesens relationer - Større slid af protesetænderne - Der skal ske ændring af de sekundære støtteflader |
| Dækproteser Proteseankre: Krav/overvejelse ved valg af rødder: Fordele ved dækproteser vs. helproteser: Ulemper ved dækproteser: | Er aftagelige proteser, hyppigst helproteser, der fremstilles over et varierende antal naturlige tandrødder eller indsatte implantater  Er dermed delvist parodontalt understøttet. Antal implantater til understøttelse af dækproteser: - OK: 4 implantater - UK: 2 implantater Typer af dækproteser: - Simple dækproteser: Dækproteser uden anvendelse af proteseankre - Hybriddækproteser: Dækproteser der er helt eller delvist understøttet/retineret af naturliget tænder eller implantater vha. proteseankre. Obs tidligere splintede (sammenlodede) man implantaterne, ved at lave en stavforbindelse, for at øge stabiliteten, dette er dog ikke nødvendigt hvorfor det sjældent laves idag! Hvis der opstår retentionsproblemer med den simple dækprotese kan rødderne forsynes med rodkapper og proteseankre, hvorved protesen ændres til en hybridprotese. Proteseankre / attachment systemer = Protetiske konstruktionselementer der fungerer som ”tryklås” og omfatter: - Patrice lokaliseret på tænderne - Matrice lokaliseret på protesen : Riller i maticen kan hhv. spændes eller løsnes således at der er tilstrækkelig retention samtidig med at patienten kan fjerne dækprotesen. Disse kan være hhv. direkte eller indirekte forbindelse med hinanden: - Direkte: Stivt attachment = ingen aflastning mellem patrice og matrice. - Indirekte: Resilient attachent = afstand/aflastning mellem patrice og matrice samt mellem rodkappe og protesebasis. Ideelt set er abutments kupelformet og bevaret til omkring 1-2 mm over margo gingiva og skal være glat og velpoleret for at undgå plakretinering og dermed caries/PA. - Rødderne skal være sunde uden apikale forandringer - Stor cariesaktivitet kan være kontraindiceret - Der skal helst være 1-2 tænder i hver kvadrant - Tænderne må gerne være endobehandlet – ellers skal de formentlig endobehandles med mindre de er oblitererede - Nemmere for pt at holde rent i fronten end posteriort - Sunde magrinal forhold, helst 2 mm fastbunden gingiva skal bibeholdes Biologiske: - Processus alveolaris bevares omkring tandrødderne - Nedsat eller forminsket resorption/atrofi af den omkringliggende proc alveolaris. - Proprioceptive receptorer i parodontaligamentet bevares. - Mindre skadelig trykoverførsel til mucosa, da dækproteser er delvist parodontalt understøttet! Protetiske: - Øget stabilitet af protesen - Øget retention af protesen - Øget tyggeffekt - Lettere at ændre til helprotese - Bedre adaptation / lettere tilvænning - Større kosmetisk frihed end PP - Risiko for caries og PA på tandrødderne - Dyrere løsning sammenlignet med fremstilling af helprotese - Tekniske komplikationer, fx udskiftning af matricer for hybridproteser - Underskæringer sv.t. bevarede tandrødder - Problemer med at få plads til proteseankre for hybridproteser |