Sammenfatning kompositte plast

- Sammenfatning af noter

3 hovedtyper

- Komposit plast:

  - Hovebestanddel: filler

  - >50 vægt%

- Nonkomposit plast:

  - Hovedbestanddel: monomer

  - <50 vægt% filler

- Bindingssystemer:

  - Uorganiske eller organiske syre, opløsningsmidler og specielle metacrylater

  - 0 % filler

- 1 dobbeltbinding pr. monomer: 		monofunktionelle

- 2 dobbeltbinding pr. monomer: 		bifunktionelle (krydsbindinger)

- 3 eller flere dobbeltbinding pr. monomer: 	polyfunktionelle (krydsbindinger)

Inhibitorer

- Alle plast har tilbøjelighed til spontan polymerisation

- Inhibitorer modvirker dette

- Inhibitorer

  - Phenoler

  - Oxygen

    - Virker sammen med phenoler

- Oxygen indbygges i polymeren og den bliver mindre reaktiv.

- Phenolen reagerer bedst med polymeren hvor oxygen er indlejret.

- Når oxygen opbruges ved lagring kan der opstå spontan polymerisation

UV-lysabsorbere

- UV-lys forårsager omdannelse af indholdsstoffer  farve

- UV-lysabsorbere giver nedsat tilbøjelighed til misfarvning

Fillere

- Filler:

  - Amorft SiO2

    - Aerosil

    - 0,04-0,1 mikrometer

  - Knust Ba, Sr eller Zr-holdigt glas

    - Øger rtg-kontrast

  - Knust, syreopløseligt glas

    - Findes i kompomer

- Si-komponenten der er i næsten alle fillere  fillerpartiklerne kan overfl.beh. med silanforbindelse

  - Silanisering

  - Reagerer med SiOH i fillerpartiklernes overflade (SiOH fremkommer efter syre)

  - Silan binder

  - Overflade dækkes af metakrylat

  - Danner dobbeltbinding C=C med plastens metacrylat

  - Hermed bindes filler til plastmatriks

Jo mere, jo mindre kontraktion

Jo mere, jo højere e-modul (øget styrke)

Jo mere, jo mindre polydybde

Jo mere, jo mindre hygroskopisk ekspansion

POLYMERISERING

Polymerings opdeles i fire faser:

- Initiering

- Kædeforlængelse (propagering)

- Kædeoverførsel

- Kædeafslutning (terminering)

Benzoylperoxidinitiering

Benzoylperoxid  benzoylradikal (står i ligevægt)

- Stuetemperatur = forskudt til venstre

- Opvarmning = forskudt til højre

  - Benzoylradikal  phenylradikal (C6H5)

  - Begge disse kan initiere polymerisationen af plast

Benzoylperoxid + tertiær amin  benzoylradikal + aminradikal + benzosyre (står i ligevægt):

- Tertiær amin = koinitiator = accelerator

- Aminradikal og benzoylradikal kan initiere polymerisationen.

Lysinitiering

Molekyle (CQ) bliver exciteret ved lys

Molekylet omlejres (CQ)  radikal.

Tertiær amin (=koinitiator) + radikalet reagerer (Fx CQ fotoinitiator-radikalet)  nyt radikal som initierer polymerisationen.

Lamper:

- LED: lavere intensitet, længere belysningstid

- Laser: stor intensitet, kortere belysningstid

- PAC: stor intensitet, kortere belysningstid

- Emissionsspektrum = absorptionsspektrum

Propagering, overføring og terminering

Propagering:

Det dannede radikale som kan reagere med monomerer (se side 19 i plastbog)  polymerer

Kædeoverførsel: se side 19 nederst

Terminering: kæden stoppes. Et radikal sættes på polymeren.

Kan udvikle varme  kan påvirke pulpa

Belysning:

Mindre tilbøjelighed til misfarvning + mindre porøsitet sammenlignet med to-komponent

Begrænset poly-dybde: 1-4 mm. Afhænger af:

- Belysningstid og intensitet (dybde øges jo større dette er)

  - Fordobling af belysningstid  forøgelse af polydybde på 20 %

  - Intensitet som rammer oveflade er afhængig af afstand til plastovefladen.

- Koncentration af fotoinitiator:

  - Jo flere jo dybere poly-dybde

  - Intensitet af lyset som følger fotoinitiators absorptionsspektrum

- Lampens art og tilstand

- Fillermængde og type:

  - Desto flere fillere   bremser lyset  mindre polydybde

  - Konstant fillervolumen: desto mindre fillerpartikler desto mere bremsning af lys

- Plastens farve og transparens:

  - Mørke og opake  bremsning af lys

- Skyggeeffekt fra omkringliggende tand.

OVERFLADEINHIBERING

Opbrugt oxygen vil erstattes af nyt oxygen fra overfladen  øverste lag polymeriseres ikke.

Inddiffusion foregår langsomt, derfor når dybere lag af polymerisere før nyt oxygen når disse lag.

Inhibitionszonen bestemmes af:

- Plastmonomerens viskositet

- Materialets afbindingstid

- Desto lavere viskositet og jo længere afbindingstid desto større inhibitionslag. 5-120 mikrometer.

  - stor inhibitionszone for resiner fx

  - LC-plast afbinder hurtigt, derfor mindre inhibi-zone end to-komponent, da to-komponent afbinder langsommere.

Beskyttelse mod overfladeinhibering

To metoder:

- Gennemsigtig matrice i tætkontakt med plasten under polymerisation

- Oxygen er ikke opløseligt i glycerol. Derfor kan et lag glycerol inden og under polymerisation være godt.

Elastisk hysterese

Kraftig deformering: vender kun gradvist tilbage til sit udgangspunkt (se side 28 + 45)

Kontraktion og ekspansion:

- Afbindingskontraktion

- Hygroskopisk ekspansion

- Termisk ekspansion/kontraktion (større end tandvæv)

Termisk ekspansion (se også side 44)

Tandvæv har mindre termisk ekspansion end plasten  ved afkøling kan der opstå spalter.

SPALTER

Konsekvenser af spalter:

- Kantmisfarvning

- Caries

- Påvirkning af pulpa

Spalter opstår grundet:

- Kontraktion under polymerisering

- Kontraktion under afkøling (modsat termisk ekspansion)

- Forsinket tilbagedeformering efter mekanisk påvirkning (elastisk hysterese)

Tre faktorer der bestemmer størrelse af den dannede spalte under poly:

- Volumenmæssige polymerisationskontraktion

- Flydeegenskaberne under polymerisation

- Adhæsionen til kavitetsvæggene

Disse varierer når fortyndermonomerindholdet ændres (TEGDMA i bisGMA).

Med stigende mængde fortyndermonomer – påvirkning på væg-til-væg kontraktionen:

- Stigende polymerisationskontraktion  øget spaltedannelse

- Viskositeten nedsættes  nedsat spaltedannelse.

- adhæsionen ændres på ukendt måde.

Væg-til-væg kontraktion:

- Den største marginale spalte mellem kavitetsvæg og fyldningsmateriale beregnet i % af kavitetsdiameteren.

Afhænger af:

- Sammensætning af monomerblanding:

  - jo mere fortyndermonomer, desto større væg-til-væg koncentration

- Koncentrationen af filler (mindre betydning).

  - Stor konc. filler

    - nedsat polymerisationskontraktion

    - viskositet stiger (flydeevnen falder)

Forhindring af spalte grundet temperaturfald:

- Binding mellem plast og tand

- Vandoptagelse (dermed hygroskopisk ekspansion)

MISFARVNING

Spaltemisfarvning

Skyldes:

- Mad

- Kaffe/the

- Tobak

- Mm

Kantmisfarvning

Skyldes:

- Marginale unøjagtigheder hvor plak og tandsten kan retinere:

  - Fyldningsoverskud

  - Fyldningsunderskud

  - Emaljefraktur

Overflademisfarvning

Skyldes:

- Porøs overflade.

- Revner

- Sprækker i plasten

- Iltinhiberende lag kan samle farve

- Stoffer i føde:

  - Ethanol

  - Propionsyre

  - Enzymer i spyttet

- Plast med store fillerpartikler (grundet ruhed)

Bundflademisfarvning

Skyldes:

- En farvet bund fx cementer eller gammel amalgam farvning

- Bundfladeinhibering

  - Eugenolcement inhiberer afbinding  farvede forbindelser vil kunne dannes her (se intern misfarvning)

Intern misfarvning

Skyldes:

- Oxidationsprocesser i afbundne plast  farvede forbindelser

  - Rester af:

    - Monomerer

    - Initiatorer

    - Koinitiatorer

    - Polymerens ureagerede dobbeltbindinger

Sker oftere i to-komponent plast.

Misfarvning nedsættes når omsætningsgraden øges

ABRASION

Sliddet må ikke overstige 150 mikrometer på 3 år

Tandpastaabrasion

Ikke tandbørste hårene

Partikler i tandpastaen:

- Calciumphosphat

- Calciumcarbonat

ridser

hybridplast er større end mikrofilplast + hårdere:

- Fillerpartikler abraderes ikke

- Polymeren abraderes

- filler partikler rager op

- overfladen bliver ru

- mister til sidst sin forankring

Fødeabrasion

Væsentligste abraderende faktor på CF-områder (contact free areas)

Partikler i maden mases ned i plasten og ridser:

- polymeren abraderes

- filler partikler rager op

- overfladen bliver ru

- mister til sidst sin forankring

større slid med føde end med tandbørste

Desto tættere fillerpartiklerne ligger, desto mindre abrasion (mindre adgang til polymeren):

- tilfældet med hybridplast

- ikke tilfældet med mikrofilplast

Antagonistabrasion

OC-områder (occlusal contact areas)

Tre gange større end fødeabrasionen

Fører til:

- revner

- sprækker: vil spredes  tab af fyldning

  - fillerpartikler løsnes

Synergiskabrasion

Abrasion fra approksimalfladerne  føre til mangel af approksimal kontakt.