Sammenfatning protesebasismaterialer

- opgavesammenfatning

Hårdning/afbinding af protesebasismateriale

- Varmepolymerisering

- Koldpolymerisering

- Lyspolymerisering

- Varmeformende

Krydsbinding:

En krydsbinding er en binding, der forener en polymer med en anden og dermed danner et netværk.

Stof som kan krydsbinde med PMMA:		dimetacrylater (BisGMA)

Krydsbinding fører til:

- Højere molekylevægt ( øget slagstyrke)

- PMMAkuglernes opløselighed i MMA nedsættes (mærkelig konsistens. Evt for hård)

- Resistens mod fraktur.

Varmpolymeriseret PMMA

Konventionel:

  - MMA-væske og PMMA-pulver med benzoylperoxid BPO (polymeriserer ved opvarmning, da benzoylperoxid bliver til et radikal)

Forstærkning af varmpolymeriseret PMMA:

- Faseforstærket: tilsætning af gummi:

  - Polymeriserer med PMMA eller danner gummikugler selv

  - øget slagstyrke (revneudbredelse hæmmes når revnen når gummiet)

- Fiberforstærket: fx glas

  - Øget slagstyrke og andre egenskaber

  - Kan give ru og vævsirriterende overflade.

Info:

- Indeholder mindre ureageret monomer.

- Størst resistens for udmatning.

- Bedre binding til plasttand.

Koldpolymeriseret PMMA

Blanding af benzoylperoxid med tertiær aromatisk amin ved stuetemp  radikal, som kan initiere processen.

Rebasering skal ske på model. Ellers allergiudvikling.

Slagbrud: 		anvend koldpolymeriseret PMMA til reparation

Udmatningsbrud: 	anvend ikke koldpolymeriseret PMMA.

Ulemper ifht varmpolymeriseret:

- Ringere styrkeegenskaber (sker mere udmatningsbrud)

- Øget risiko for udløsning af allergi eller irritation af slimhinden (dvs mere restmonomer)

- Fæstet i methacrylatbaserede protesetænder med koldpolymeriseret PMMA er ringere, hvilket skyldes voksrester på protesetænderne (plasttænder sidder dårligere fast)

Reperationer eller rebasering med koldpolymeriserende PMMA:

- Foretages med overtryk på 2 atmosfære  mindsker risikoen for kontraktionsdefekter

- Tryk dannes i trykbeholder påsat 3 atmosfærtryk

- Billede 3: ingen defekter.

Protesetænder

Porcelæn:

- Fordel:

  - Høj æstetik

- Ulemper:

  - 8 x lavere TEK end protesebasismateriale  spalter

  - Stort antagonistslid

  - Større vægt

  - Stor risiko for fraktur af porcelænstand

  - Ingen binding til protesebasismateriale

Plasttænder:

- Slides mere.

- Binder til protesebasismateriale

- Lavet ved varmpolymerisation (derfor god styrke)

Spalter mellem porcelæntænder og protesebasismaterialer:

- Manglende kemisk binding mellem tand og protesebasismateriale

- 8 x lavere TEK end protesebasismateriale.

Ingen spalter mellem plasttand og protesebasismaterialer:

- Kemisk binding mellem tand og protesebasismaterialer:

  - Skabes ved at indgnide plasttænder i monomer (MMA)

  - Skabes ved ingen voksrester.

- Ca. samme TEK som protesebasismateriale

Rebaseringsmateriale

Forbedrer den aftagelige proteses pasform, hvis der er sket ændringer i formen af de strukturer i munden der understøtter protesen eller som ligger tæt op ad protesen. Resorption af processus alveolaris.

Inddeling:

- Hårde:

  - Permanent løsning (samme som varmpoly)

- Bløde

  - Permanente:

    - Plastiske polymerer som er formbare ved mundtemperatur (dårlig holdbarhed – optag af vand bl.a)

  - Temporære:

Direkte rebasering:

- Koldpolymeriserende PMMA lagt på protesen.

- Den indføres derefter i munden og trykkes på plads.

- Efter færdig afbinding er hulrummet udfyldt.

- Risiko:

  - Irritation af mukosa

  - Allergi pga monomerrest

Fraktur af akrylproteser

To årsager til fraktur:

- Slagbelastning

- Udmatning (hyppigst):

  - Udgår fra kærvsnit

Sprødt materiale (side 17)

Udmatningsbrud kan undgås ved:

- Deformeres så lidt som muligt

  - Kongruens

  - Dimensionering af basis

  - Balanceret artikulation og okklusion

- Formindsk kærvsnit

  - Protesekantens udformning anteriort ved læbebånd (bred og afrundet)

  - Plasttænder (mindre spaltedannelse)

  - Polering

  - Krakelering = revneudbredelse (anvend derfor: krydsbundet PMMA og plasttænder)

Slagstyrke

Slagstyrke – glat overflade: tabel 2

a. Faseforstærket (størst)

b. Varmpolymeriseret

c. Koldpolymeriseret (mindst)

Dem med lav slagstyrke = sprøde materialer.

Glat protese

Fordele:

- Mindsker plakakkumulering og giver dermed bedre hygiejne

- Mere behagelig for patienten føles glat og behagelig.

- Mindsket risiko for udmatningsbrud (kærvsnit)

- Mindsket risiko for slagbrud

- Færre mikrorevner

Strukturfejl

- Krakelering

- Mikrospalter (mellem tænder og basismateriale)

- Kraftig underpolymerisering

  - Eugonolen hæmmer plast, og dermed afbindes der ikke ordentligt

- Porøsitet:

  - Kogeporøsitet: Opstår når acryldej polymeriserer ved en temperatur der er højere end kogepunktet for MMA. MMA’en koger og bliver til gas, hvilket skaber porøsiteter. Disse porøsiteter ses som sfæriske porer.

  - Skrumpeporøsitet: Opstår på grund af kontraktion under polymerisation. Disse porøsiteter ses som uregelmæssigt-formede porer, med størst koncentration længst fra den ikke-porøse del af protesen.

  - Blandeporøsitet: Opstår når acryldej ikke indeholder nok MMA. Ses som uregelmæssige finporøse øer af varierende størrelse i normalt udseende masse.

Kontraktion

- Polymerisationskontraktion

  - Polymer:	20*1/(3/1,20 + 1) = 5,7 volumen% = 1,9 lineær%

  - BEREGNING GIVER IKKE MENING, MEN DEN STÅR I BOGEN

- Termisk kontraktion:

  - Protesebasismateriale kontraherer 0,4 % mere end alm. gips  for lille protese, hvis gipsens størrelse svarede til kæbensstørrelse.

  - Udregnes:

    - forskel i TEK * 100-37 * 100 %

    - (80-20) *10-6 *(100-37)*100%=0,4 %

Væsken som kontraherer.

Lyspolymeriseret proteser kontraherer mindre grundet mindre opvarmning

Varmformet udviser stor termisk kontraktion

Kompensation for 1,9 lineær% kontraktion:

- Pakke cuvetten med acryldej i overskud.

- Cuvetten udsættes for et vertikalt tryk på 3-5 ton.

- Pakkeoverskuddet i cuvetten sikrer at cuvetten er udfyldt med acryldej.

- Acryldejen komprimeres under efterfølgende opvarmning pga. forskel i termisk ekspansionskoefficient mellem gips og acryldej:

  - Acryldejen prøver at ekspandere (inden polymeriseringen er indtrufftet), men dette hindres af gipsen der omslutter acryldejen, og dermed skabes et overtryk i dejen. Hvis den hindrede ekspansion netop er 1,9 lineær%, bliver acryldejen spændingsfri efter polymerisation.

Kompensation for termisk kontraktion:

- Anvendelse af specialhårdgips med stor afbindingsekspansion 0,5 %

Hindring af gips afbindingsekspansion:

Aftryksmaterialet i skeen udøver en modstand mod gipsens ekspansion, denne modstand afhænger af:

- Aftryksmaterialets E-modul (jo højere, desto mere modstand)

- Tykkelse af aftryksmaterialet (jo tykkere, desto mere modstand)

Protesekyvette med indstøbte protese

Retention – helkæbeprotese

Overkæbe helprotese:

Initiale retentionsstadium: 		randventil

Adapterende retentionsstadium:

- Kongruens:

  - stor kongruens  lille afstand  kapillar adhæsion (vandets overfladespænding)

- Viskositet af saliva:

  - Tygning: kort varigt træk. Retentionen opretholdes, da strømningshastighed af væske er passende langsom.

  - Derfor: øget viskositet  øget retention:

    - Mucin øger viskositet

    - Protese adhæsiv øger viskositet

Randventil:

- Dorsal vulst dannes ved: radering på gipsmodellen.

- Vulst deformerer mucosa, da denne er blød og eftergivelig i starten.

- Ophører efter ca. 1 mdr.

Retention – partiel protese

Bøjlegren:

- Bøjlegren skal formes som kubisk parabel:

  - Lige stor spænding i alle dele af bøjlen

Bauschingereffekten: belastning af bøjle må ikke overskride elasticitetsgrænsen (ellers plastisk deformering). Man kan øge elasticitetsgrænsen ved denne effekt (se almen del.)

Bøjlens bestanddele:

|  | Cr-Co-legering | Type IV Højædle guldlegeringer (uhærdet tilstand) |
| --- | --- | --- |
| Elasicitetsgrænse | 650 MPa | 400 MPa |
| Elasticitetsmodul | 220 GPa | 105 Gpa |
| Duktilitet | 6 % | 25 % |
| Vickershårdhed | 3,5 GPa | 1,6 GPa |

Høj hårdhed:	→ sværere at pudse med bor (cr-co svær at pudse)

Der er en lineær sammenhæng mellem hårdhed og elasticitetsgrænse  større kraft for permanent at deformere materialet, i de ønskede dimensioner, fx formen på en bøjlegren.

Lille duktilitet: plastiske deformation kan kun blive lille og man kan hurtigt knække materialet (cr-co)

Bøjler til akrylprotese (provisorisk)

- Rustfrit stål

Bøjler til langtidsprotese

- Crom-bolt

Öwallbøjle:

- Guld	(lavest elasticitetsmodul  mindst retentionskraft/fjederkraft)

Fremstilling af helprotese:

- Aftryk til studiemodel

- Fremstilling af individuel aftryksske

- Masteraftryk

- Fremstilling af mastermodel

- Fremstiling af registreringsplastron

- Sammenbidsregistrering

- Tandopstillingsplastron

- Tandopstilling

- Prøve af tandopstilling

- Indstøbning i cuvette

- Åbning af cuvette

- Fjernelse af plastron og voks

- Akrylpakning

- Polymerisering af protese

- Aflevering

- Kontrol

For lille helkæbeprotese – ulemper:

- Tryksår på de bukkale dele af processus alveolaris hvor disse er stejlest og hvor protesen har størst bredde

- Nedsat retention, da den bliver flyttet fra underlaget af trykket på de bukkale skråflader af processus.

Individuel aftryksske til protese

Krav:

- Skeen skal være stiv, dvs. ueftergivelig

- Skeen skal være passende rummelig, således at den ikke rammer processus alveolaris

- Skeen skal være underekstenderet – dvs. at skekanterne skal ligge inden for grænsen af den bevægelige og den ubevægelige slimhinde

- Skeen skal sikre retention af aftryksmaterialet

- Typisk fremstilles skeen i koldpolymeriseret acrylat eller termoplastisk materiale.

- Skeen bør være mindst 2 mm tyk

- Skeens øverste kant sv.t. processus alveolaris gøres tyk, og skal være helt plan, for at øge stivheden af skeen.

- ikke udvise distorsion.

Modelstøbning:

Ifht aftryk til mastermodel.

Retvendt:

- aftrykket vender nedad (ligger øverst)

- kan ende med at aftrykket løftes fra den øverste del (proc. alveolaris)

Omvendt:

- Gipsen afbinder, mens aftryksmaterialet vender opad (ligger nederst)

- Voksplader i siden og glasplade forneden. Sikrer at gipsens vægt ikke deformerer aftrykket og dermed udstøbningen.

- Fremstilling af en helprotese.

Plastron:

Grund til at fremstille plastron:

1.     Fastlægge bidhøjde (registreringsplastron) – man kan føre den ind i munden på patienten og den kan sættes tilbage på modellen.

2.     Isætte tænder, som man ønsker de skal sidde (tandopstillingsplastron)

Materialer i plastron:

- En basisplade (termoplastisk materiale)

- Forstærkningstråd som består af galvaniseret jerntråd

- Bidvold, som fremstilles af rød pladevoks

Polymerisering

Kogepolymerisering (varmpoly)

- Indledende forpolymerisering (20 til 70 grader i 60 minutter)

- Opvarmes til 100 grader i løbet af 15 minutter hvorefter temperaturen opretholdes konstant ved 100 grader i 60 minutter.

- Afkøling til stuetemperatur foregår langsomt (mindsker dannelsen af termiske spændinger)

Der bør undgås at opvarme for hurtigt eller til en for høj temperatur, da temperaturen centralt i akryldejen herved bliver højere end kogepunktet for MMA, hvorefter der dannes porøsiteter.